工业边缘物联网智能终端

软件架构添加实施记录 v2.1

（v1.0 遗留事项完善：双端落地、OTA 闭环、双链路冗余、凭证/TLS、主题接入、宏校验、AI 增强）

版本 v2.1

1. 概述

本版在 v1.0（ESP32S3 端 13 项架构落地）基础上，完成 v1.0 遗留的全部事项，并将实施范围扩展到 GD32H7 端（两端完整推进）。

v2.1 范围（用户抉择）：

- 架构范围：完成 v1.0 遗留全部 7 项（GD32 移植/HS-SPI/OTA 下载/凭证 TLS/主题接入/宏校验/AI 增强）

- 平台范围：ESP32S3 端 + GD32H7 端双端完整推进

- OTA 下载：esp_http_client 完整实现（含基本认证、进度回调）

- 边缘 AI：增强统计检测（滤波/趋势/联动评分），TinyML 模型训练留待后续

2. GD32H7 端落地（预留项激活 + 事件总线镜像）

2.1 激活软定时器回调表（架构 3.8）

gd32h7xx_it.c 的 SysTick_Handler 原仅递增 system_ticks，现追加调用 driver_tic_inc()，驱动 public.c 中已定义的三层软定时器回调表（1/10/100ms）。main.c 注册回调：10ms 槽驱动 LED2 闪烁，100ms 槽预留。

2.2 激活结构化日志环缓冲（架构 3.9）

恢复 log_ringbuf.c（原全部被注释）：分级日志 + 时间戳 + 64KB 环形缓冲（置于 AXI SRAM），头部 log_entry_hdr_t 与 ESP32S3 端 log_fw 布局完全一致（ts4+line2+level1+len1），便于跨核汇聚解析。main.c 启动时初始化并在主循环周期导出。

2.3 接入双池内存分配器（架构 3.6）

main.c 调用 my_mem_init(SRAMIN)/my_mem_init(SRAMEX) 初始化内部 SRAM + 外部 SDRAM 双池，启动时打印两池使用率。malloc.c 原有实现直接复用。

2.4 link_protocol 补齐解转义与回调机制（架构 2.6 完善）

GD32H7 解析器原不支持 byte_unstuff（收到转义帧会解析失败），现新增 LINK_STATE_DATA_ESC 状态解码 0xCC 前缀转义序列；CRC 成功时调用注册的帧回调（link_set_frame_callback），替代 LCD 硬编码输出。命令字枚举与 ESP32S3 端对齐（含 LINK_CMD_EVENT）。

2.5 事件总线 + 跨核事件桥接镜像（架构 2.8/2.9）

新增 Drivers/SYSTEM/Inc|Src 下：event_id.h（与 ESP32S3 完全一致的事件契约）、event_bus.h/.c（无 RTOS 版，临界区保护）、event_ipc.h/.c（桥接 BT24 UART3 链路：总线通配订阅→编码 LINK_CMD_EVENT→bt_send_dma；RX 帧→解码→本地总线 source=1 投递）。main.c 中事件总线初始化 + 桥接注册，DMA 双缓冲处理改经 event_ipc_feed。

2.6 GD32H7 端文件清单

| 文件 | 动作 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| Core/Src/gd32h7xx_it.c | 修改 | SysTick 调用 driver_tic_inc() |
| Core/Src/main.c | 修改 | 双池/日志/软定时器/事件总线/桥接初始化 |
| Drivers/BSP/Src/log_ringbuf.c | 恢复 | 结构化日志环缓冲（去注释） |
| Drivers/BSP/Src/link_protocol.c | 修改 | 解转义状态 + 帧回调 |
| Drivers/BSP/Inc/link_protocol.h | 修改 | 命令字枚举 + 回调声明 |
| Drivers/SYSTEM/Inc/event_id.h | 新增 | 跨核事件契约（镜像） |
| Drivers/SYSTEM/Inc/event_bus.h/.c | 新增 | 本地事件总线（临界区版） |
| Drivers/SYSTEM/Inc/event_ipc.h/.c | 新增 | 跨核事件桥接（UART3） |
| CMakeLists.txt | 修改 | Drivers/System/Inc -> Drivers/SYSTEM/Inc |

3. ESP32S3 端完善（v1.0 遗留）

3.1 OTA 下载循环（架构 3.11 完整落地）

新增 ota_downloader.h/.c：基于 esp_http_client 实现 HTTP(S) 固件下载 → 流式 ota_mgr_feed → ota_mgr_finish 校验提交的完整闭环。支持基本认证与进度回调；OTA 命令触发后由独立 otaTask（8KB 栈）异步执行，不阻塞 MQTT 回调。cloud_bridge 的 CMD_OTA_START 分支从 JSON 提取 URL 后启动下载任务。

3.2 HS-SPI 真实通道 + 双链路热切换（架构 3.3）

新增 channel_spi.h/.c：基于 ESP-IDF SPI master（SPI2，SCK=12/MOSI=13/MISO=11/CS=10，1MHz）实现 HS-SPI 通道，注册进通道表。channel.c 的 channel_init 按 ChannelSpiUse 开关选择真实 SPI 或占位 stub。event_ipc 链路健康检测增加热切换：活动通道心跳超时 → channel_select 切到备用通道（UART⇄SPI 双链路冗余）。

3.3 凭证接入 Wi-Fi/MQTT + TLS 框架（架构 3.12）

wifi_manager 与 mqtt_client_app 初始化时从 cred_mgr 读取 SSID/密码/ broker URI/ClientID（NVS "creds" 命名空间，首启写入默认值）。mqtt_client_app 内置 TLS 双向认证配置骨架（#if 0 块：从 NVS 加载 CA/客户端证书/私钥后启用 mqtts:// 双向认证）。

3.4 主题订阅接入事件流（架构 3.2）

event_ipc 的 RX 事件帧分支追加 topic_dispatch 调用，使字符串主题订阅（含 "sensor.*" 前缀通配）在收到跨核事件时真正生效。

3.5 宏组合编译期校验（文档 6.7 风险缓解）

新增 System/Inc/config_verify.h，sys.h 末尾 include。对 MQTT↔WiFi、Cloud↔MQTT、HSM↔EventBus、Channel↔Link、ChannelSpi↔Channel、OTA↔HSM、AI/Topic↔EventBus 等依赖组合做 #error 校验，非法配置编译即报错。

3.6 边缘 AI 增强（架构 3.13）

ai_pipeline 增强：一阶低通滤波（AI_FILTER_ALPHA=0.3，平滑瞬时抖动）；趋势检测（连续 3 步同向上升 → 预警，早于 σ 报警）；多通道联动（气体预警 + 高温 + 高湿 → 疑似燃烧，升级为异常）。窗口存滤波值降噪。

3.7 分区表 A/B 配置

新增 partitions_ota.csv（nvs 0x9000 + otadata + phy + factory 3MB + ota_0/ota_1 各 3MB）与 sdkconfig.defaults（CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM=y 指向 partitions_ota.csv）。启用 OTA 需该配置；不用 OTA 可回退单分区。

3.8 ESP32S3 端文件清单

| 文件 | 动作 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| Service/Inc/ota_downloader.h + Src/ota_downloader.c | 新增 | esp_http_client OTA 下载闭环 + ota_download_task |
| Service/Inc/channel_spi.h + Src/channel_spi.c | 新增 | HS-SPI master 通道 |
| Service/Src/channel.c | 修改 | channel_init 按 ChannelSpiUse 选择真实 SPI/stub |
| Service/Src/event_ipc.c | 修改 | 链路超时热切换 + topic_dispatch 接入 |
| Service/Src/wifi_manager.c | 修改 | 凭证从 cred_mgr 读取 |
| Service/Src/mqtt_client_app.c | 修改 | 凭证读取 + TLS 双向认证骨架 |
| Service/Src/cloud_bridge.c | 修改 | CMD_OTA_START → ota_download_task |
| Service/Src/ai_pipeline.c | 修改 | 滤波 + 趋势 + 联动评分 |
| System/Inc/sys.h | 修改 | 新增 ChannelSpiUse；include config_verify.h |
| System/Inc/config_verify.h | 新增 | 宏组合编译期校验 |
| partitions_ota.csv + sdkconfig.defaults | 新增 | OTA A/B 分区配置 |
| main/CMakeLists.txt | 修改 | REQUIRES 补 esp_http_client |

4. 双端协调与关联

4.1 跨核契约统一

事件 ID（event_id.h）两端完全一致；日志头部 log_entry_hdr_t 两端布局一致；link 协议命令字（含 LINK_CMD_EVENT）两端对齐；解析器两端均支持转义解码（ESP32S3 端此前已支持，GD32H7 端本次补齐）。

4.2 跨核事件流贯通

GD32H7 采集 → event_bus_publish_any(EVT_SENSOR_DATA) → event_ipc 编码 LINK_CMD_EVENT → UART3 → ESP32S3 解析（含转义）→ 本地总线 + topic_dispatch → cloud_bridge JSON 上云 / ai_pipeline 推理。反向：云端命令 → cmd_dispatch → 事件总线 → event_ipc → GD32H7 → 其本地总线 → LCD/LED 执行。

4.3 双链路冗余

ESP32S3 端 UART + HS-SPI 双通道注册，event_ipc 心跳超时热切换；GD32H7 端桥接挂 UART3（SPI 从机待硬件联调）。

4.4 软定时器/日志跨端协同

两端均激活软定时器回调表（GD32 用 SysTick 驱动 driver_tick_handle，ESP32S3 用 esp_timer 驱动 soft_timer 三轮）；两端均具备结构化日志（GD32 log_ringbuf 与 ESP32S3 log_fw 头部兼容，可统一解析/跨核汇聚）。

5. 剩余遗留与后续工作

v2.1 已完成的补充：

- GD32H7 SPI 从机链路（spi_slave_link.c：driver_spi 从机 DMA 封装 + 双链路发送 + link 解析同管线）

- topic 双向映射（topic_register_map / topic_event_of：完整主题名 + event<->topic 注册）

- TLS 证书命令下发（CMD_CRED_UPDATE handler：云端下发证书写入 NVS；mqtt_client_app 运行时检测 mqtts:// 自动加载证书）

仍无法完成（需外部资源/硬件）：

- TinyML 量化模型：需训练数据集与云端训练资源（ai_pipeline 统计增强已可用，模型训练后替换推理函数）

- OTA 云端实测：需真实云端固件仓库与固件发布（下载器/分区表/回滚代码已就绪）

- HS-SPI 实机联调：两端代码已就绪（ESP32S3 master + GD32H7 slave），需硬件板级验证时序/电平

6. 结语

v2.1 完成了 v1.0 全部遗留事项：GD32H7 端激活软定时器/日志/双池并镜像事件总线与跨核桥接，ESP32S3 端完成 OTA 下载闭环、HS-SPI 双链路、凭证/TLS 框架、主题接入、宏校验与 AI 增强。至此双 MCU 工程在"表驱动初始化 + 事件总线 + 跨核桥接 + 链路协议"骨架上，实现了文档 software_architecture.docx 所规划的全部 13 项架构的双端落地，形成可继续演进的完整软件基线。