Android APP 与双端固件通信契约

MQTT · BLE · 经典蓝牙 SPP · LAN TCP · 未来协议草案

编制：2026-09-08   ·   配套固件：Industrial_Edge_IoT_Terminal_ESP32S3 / _GD32H7   ·   APP：Android_APP

# 一、目的与契约维护原则

本文档是 Android APP（Android_APP/）与双端固件之间的通信契约基线。APP 侧所有链路实现均以本文档与下列固件源文件为准，任一端修改契约必须同步另一端并更新本文档。

- 契约源文件（防漂移基准）：

- ESP32S3：Service/Inc/mqtt_client_app.h（主题与 Broker）、Service/Src/cloud_bridge.c（下行命令解析）、Service/Inc/link_payload.h、Service/Inc/event_id.h、Service/Inc/link_protocol.h

- GD32H7：Drivers/BSP/Inc/link_protocol.h、Drivers/SYSTEM/Inc/event_id.h（镜像同一契约）

- APP：app/src/main/java/com/indedge/terminal/app/mqtt/MqttManager.kt（主题常量 MqttProtocol）、ble/BleManager.kt（BLE 契约）

- 维护约定：协议修改必须双端 + APP 三处同步；建议 CI 对上述契约头文件做哈希比对（评审方案 P0）

# 二、MQTT 云链路契约（已实现，现行）

实现状态：ESP32S3 cloud_bridge + APP 均已落地，可直接联调。对照固件 mqtt_client_app.h。

## 2.1 连接参数

| 项 | 固件默认值（mqtt_client_app.h） | APP 默认值（MqttProtocol） |
| --- | --- | --- |
| Broker | mqtt://broker.emqx.io:1883 | tcp://broker.emqx.io:1883 |
| Client ID | ind_edge_esp32s3_01 | ind_edge_app_android_xxxxxxxx |
| 协议 | MQTT 3.1.1，QoS 1 | MQTT 3.1.1，QoS 1 |
| 现场替换 | OneNET 等平台：同步改 Broker/证书 | 设置页可改 Broker/Client ID 并持久化 |

## 2.2 主题与载荷

| 主题 | 方向 | 载荷示例 |
| --- | --- | --- |
| ind_edge/terminal/sensors | 设备 → 云 | {"temp":25.3,"humid":61.0,"gas":120,"co2":450,"press":1013} |
| ind_edge/terminal/alarm | 设备 → 云 | {"alarm_id":1,"level":2,"val":500} |
| ind_edge/terminal/status | 设备 → 云 | {"heartbeat":10,"uptime_s":3600} |
| ind_edge/terminal/cmd | 云 → 设备 | 见 2.3 |

## 2.3 下行命令（云 → 设备，APP 控制页/调试面板发布）

固件 cloud_bridge.c 的 on_mqtt_msg 以 strstr 识别命令关键字，以下字段名不可更改：

| 命令 | JSON | 固件处理 |
| --- | --- | --- |
| LED 控制 | {"cmd":"led","id":1,"state":1} | EVT_CTRL_LED → 跨核到 GD32 执行 |
| 状态查询 | {"cmd":"status"} | EVT_SYS_STATUS → 触发心跳上报 |
| LCD 显示 | {"cmd":"display","text":"..."} | EVT_CTRL_DISPLAY → 跨核 GD32（GD32 渲染 handler 待实现） |
| 远程重启 | {"cmd":"reboot"} | EVT_SYS_REBOOT |
| OTA 触发 | {"cmd":"ota","url":"https://..."} | 独立任务下载→校验→A/B 切换→重启 |

# 三、BLE GATT 契约（待 ESP32 GATT Server 固件实现）

实现状态：APP 侧已完成扫描/RSSI/透传，固件侧未实现。契约采用 Nordic UART Service（NUS）语义，APP 可在设置页改 UUID。

| 角色 | UUID | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Service | 6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E | Nordic UART Service |
| 写特征（APP→设备） | 6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E | 透传数据下行（无响应写） |
| 通知特征（设备→APP） | 6E400003-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E | 透传数据上行（Notify + CCCD） |

- 固件建议：ESP32 端按 NUS 实现 GATT Server；透传内容复用跨核 link_protocol 帧（0x5A 帧头 + CRC），实现"BLE 口进 = 对端链路出"。

- APP 侧 RSSI 曲线支持扫描态 + 连接态（连接态每秒 readRemoteRssi 一次）。

- 后续优化：MTU 协商（≥185）提升吞吐；广播名建议 ind_edge_<MAC 尾 4 位>，便于 APP 识别。

# 四、经典蓝牙 SPP 契约

| 场景 | 设备 | 约定 |
| --- | --- | --- |
| GD32 现场透传 | BT24 / HC05 模块（UART 9600bps） | SPP 从机；APP 标准 SPP UUID 00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB |
| ESP32 经典蓝牙 | 规划中（设计指南 Phase 2） | SPP Server 透传；与 BLE 二选一或共存 |

- 注意：评审指出 HC05 与 GD32 SPI2 从机 DMA 冲突，蓝牙收敛方案落地前 SPP 链路以 BT24/现场验证为准。

- 透传内容建议同样走 link_protocol 帧（跨核契约帧），便于 APP 侧统一编解码。

# 五、LAN TCP 契约（规划中）

| 项 | 约定 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 目标 | ESP32-S3 TCP Server（默认 192.168.4.1:8080） | APP 设置页可改 |
| 帧格式 | 建议复用跨核 link_protocol 帧（0x5A + CRC） | 与 UART/BLE 透传同一编解码 |
| 发现方式 | mDNS 服务名 ind_edge-<id>._tcp（规划） | 免手填 IP |

# 六、待固件配合的协议草案（APP 预留）

以下主题尚未实现，APP 侧数据结构已预留解析位置。建议随固件下一版本落地：

## 6.1 OTA 进度/结果上报（固件 → 云 → APP）

| 主题 | 载荷 |
| --- | --- |
| ind_edge/terminal/ota | {"state":1,"pct":45,"detail":"downloading"} |

- state 枚举：0=待下载 1=下载中 2=校验通过/切换 3=升级成功 4=失败回滚；pct 0~100；detail 描述文字。

## 6.2 设备执行回执（命令 ACK）

| 主题 | 载荷 |
| --- | --- |
| ind_edge/terminal/ack | {"seq":1,"result":0,"err":""} |

- 与 QoS 送达确认区分：result=0 成功，非 0 为设备侧错误码；建议命令带 seq 便于对账（现 cmd 载荷可扩 seq 字段）。

## 6.3 固件版本上报

- 方案 A：status 载荷增加字段 {"ver_esp":"v1.2.0","ver_gd":"v0.9.3"}（兼容旧载荷，推荐）；

- 方案 B：独立主题 ind_edge/terminal/version。APP 将据此展示两端版本并比对 OTA 目标。

# 七、跨核链路背景（APP 数据流上下文）

APP 不与 GD32H7 直连（经典蓝牙 SPP 透传除外），GD32 数据经跨核链路（UART + HS-SPI 双冗余，帧头 0x5A + CRC32/CRC16，事件总线跨核透明分发）送达 ESP32S3 后由 cloud_bridge 转 MQTT 上云。APP 感知的是云端聚合后的设备数据。

- UART 主链路 / SPI 冗余链路的帧格式与事件编码以两端 link_protocol.h、link_payload.h、event_id.h 为唯一权威；

- 本契约文档只覆盖 APP 可见的边界（云主题/BLE/SPP/TCP），跨核内部契约改动会影响本边界内容的，需同步修订本文档相应章节。