工业边缘物联网终端

ESP32-S3 / GD32H7 双端外部模块分配调研报告

—— 性能 · 场景适配 · 物联性三维评估与优化建议 ——

编制日期：2026-09-07

评估依据：docs/smart_iot_terminal_guide.docx（总体设计指南）、docs/all_structure_optimize.docx（双端固件优化方案）、两端固件源码现状

# 一、调研背景与评估方法

## 1.1 工程定位与设计预期

本工程为 GD32H7 + ESP32-S3 异构双主控工业边缘物联网终端。依据总体设计指南，两端职责边界为：

- GD32H7（Cortex-M7）：应用与实时主控——传感器采集、实时控制闭环、事件总线与层次状态机、LVGL 9.5 人机交互（4.8 寸电容触摸屏）、本地数据与日志管理、Bootloader/IAP；

- ESP32-S3（双核 Xtensa LX7）：通信与边缘算力协处理器——Wi-Fi 4 + 蓝牙 5.0 双模、MQTT over TLS 上云、A/B 分区 OTA、边缘 AI 推理、安全凭证管理；

- 片间互联：UART 主链路 + HS-SPI 冗余链路 + 跨核事件总线，构成对业务透明的“虚拟单机”。

## 1.2 评估维度

- 性能：模块的算力、内存、总线带宽、刷新率需求是否与所在端资源匹配；

- 场景适配：模块职责是否贴合工业现场的实时性、独立性、就近交互要求；

- 物联性：上云路径是否最短、跨核协作是否自然、是否便于维护与演进。

## 1.3 评估方法

逐模块核对三份事实：代码现状（模块实际挂在哪颗芯片、是否接入调用链）、设计预期（设计指南 1.3 节职责分工表）、硬件接线（LCD/蓝牙/传感器等物理连接与资源冲突），给出分配结论与优化建议。

# 二、当前外部模块分配现状

## 2.1 GD32H7 端（实时采集/显示端）

| 模块 | 代码现状 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 8080 并口 LCD（EXMC） | 自绘点阵 UI（bsp_8080_lcd + lcd_font，约 100KB 源码） | 无 LVGL、无触摸驱动 |
| 蓝牙 BT24 / HC05 | UART3 DMA 双缓冲透传 + 链路帧解析 | HC05 DMA 通道与 SPI2 从机冲突 |
| 跨核链路 | UART 主链路 + SPI2 从机链路（spi_slave_link） | 双链路冗余，评审已修复 P0 缺陷 |
| SDRAM / SD 卡 | SDRAM 初始化 + 双池内存分配器（内 SRAM + SDRAM） | 分配器零调用，1.06MB SDRAM 闲置 |
| LED / 按键 / MPU / CRC | 基础板级驱动，部分未接入调用链 | MPU/CRC 在用，key 等未接入 |
| RTOS | 无（裸机 while(1) + SysTick 软定时器） | 与设计指南 Phase 3 不符 |

## 2.2 ESP32-S3 端（无线通信端）

| 模块 | 代码现状 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi STA / 断线重连 | wifi_manager | 正常，符合设计 |
| MQTT over TLS | mqtt_client_app + NVS 凭证（cred_mgr） | 正常，符合设计 |
| OTA A/B 分区 | ota_downloader + ota_mgr | 正常，符合设计 |
| 事件总线 / 跨核桥 / 连接 HSM | event_bus / event_ipc / conn_hsm | 正常，跨核透明分发 |
| WS2812 状态灯带 | bsp_ws2812，由 conn_hsm 驱动 | 状态源在 ESP32，分配合理 |
| MQ2 气体传感器 | bsp_mq2（ADC 采样） | 传感器挂在通信端，见 4.1 评估 |
| 边缘 AI 推理管线 | ai_pipeline（占位） | 符合设计（向量指令） |

## 2.3 现状与设计预期的关键差异

- LVGL 9.5 未落地：GD32 仍为裸机 + 自绘字库 UI，与设计指南“GD32 承担 LVGL 人机交互”存在差距；

- 传感器采集在 ESP32 而非 GD32：MQ2 直接挂在通信端，与“GD32 专司传感器采集”定位不符；

- 蓝牙三套并存：GD32 端 BT24 + HC05 两颗外置模块，与 ESP32 内置 BT 5.0 双模功能重叠；

- GD32 无 FreeRTOS：设计指南约定双片运行 FreeRTOS，当前 GD32 为裸机；

- SDRAM 用途偏差：1.06MB SDRAM 被“零调用”内存池占用，而非用作 LCD 显存/日志等实际用途。

# 三、核心议题：LVGL 部署位置论证

结论：LVGL 应部署在 GD32H7 端。这不是“会不会更好”的取舍问题，而是由物理连接决定的唯一合理选项；设计指南本就将 LVGL 9.5 规划在 GD32H7（Phase 3），当前差距是“未落地”而非“放错位置”。

## 3.1 物理绑定：屏接在哪，UI 就在哪（决定性）

8080 并口 LCD 经 EXMC 挂在 GD32H7 上，ESP32-S3 没有任何显示接口。若把 LVGL 放在 ESP32，渲染结果只能经片间链路传送。按 480×800×16bit 计算：单帧 768KB，20fps 需约 15MB/s 持续带宽，远超 UART（9.6~115.2kbps）与现有 SPI 链路的可靠载荷能力。退一步改为“ESP32 下命令、GD32 绘制”，实质仍是 GD32 端 UI，绕一圈只增加协议复杂度和时延。

## 3.2 算力匹配：M7 是更好的渲染宿主

- GD32H7 为 Cortex-M7（设计选型 GD32H757 双核，带 FPU/DSP，可运行至 400MHz 级），渲染 UI 富余，且已有 EXMC→LCD 的 DMA 流式写通路（driver_dma_mem_to_exmclcd_start），天然适配 LVGL 的 flush 机制；

- ESP32-S3 双核 240MHz 需同时服务 Wi-Fi/BLE/TLS 协议栈，UI 渲染会挤占射频时序与协议栈吞吐，影响连接稳定性；

- 实时性考量：现场告警→UI 刷新的最短路径应在 GD32 本地闭环，无需绕行片间链路。

## 3.3 内存匹配：闲置 SDRAM 恰是 LVGL 显存

LVGL 9.5 需要显示缓冲，480×800 双缓冲约 1.5MB。GD32 外挂 SDRAM 当前 1.06MB 被零调用内存池占用，评审报告（all_structure_optimize.docx P2）已建议释放并改作“LCD 显存等实际用途”——释放后正好承载 LVGL 缓冲与本地日志，一举两得。

## 3.4 生态与代码衔接：现有驱动可直接复用

- LVGL 官方对 Cortex-M7 + 8080/EXMC + DMA 的移植范式支持成熟；

- 现有 bsp_8080_lcd_set_window + 数据流写接口可直接映射为 lv_disp_flush 回调，lcd_font 自绘字库层可退役，仅保留底层点窗口/刷屏接口；

- 触摸屏（4.8 寸电容）同样接在 GD32，输入设备与显示同端，符合 LVGL 的 indev 架构。

## 3.5 反方条件：何时才该放 ESP32

仅当未来硬件改版把屏改挂 ESP32（如 MIPI/RGB 直连）时才成立。在现行硬件约束下，为省 GD32 端移植工作量而把 LVGL 放 ESP32，将付出跨核传帧协议与带宽代价，得不偿失。

# 四、逐模块合理性评估

结论标注：合理（维持现状）；待落地（位置正确、实现滞后）；建议迁移；建议删除。

| 模块 | 现状端 | 建议端 | 结论与理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| LCD 显示 + LVGL UI | GD32 | GD32 | 待落地：位置正确（物理绑定、算力/内存匹配，见第三节），需落地 FreeRTOS + LVGL 9.5 |
| 触摸屏输入 | GD32 | GD32 | 合理：与显示同端，符合 LVGL indev 架构 |
| MQ2 气体传感器 | ESP32 | GD32 | 建议迁移：与“传感器采集归 GD32”定位一致；可入本地实时控制闭环；ESP32 端 SAR ADC 无采集优势 |
| 蓝牙 BT24 | GD32 | ESP32 或 GD32 | 建议收敛：与 ESP32 内置 BT 功能重叠；需先核实链路硬件拓扑（9600/115200 与 BT24 中转关系）再定主路径 |
| 蓝牙 HC05 | GD32 | 删除 | 建议删除：DMA 通道与 SPI2 从机链路冲突（评审报告已证实），且与 BT24 功能重复 |
| WS2812 状态灯带 | ESP32 | ESP32 | 合理：灯色反映 Wi-Fi/MQTT/链路状态，状态源就在 ESP32，无需跨核 |
| LED / 按键 / MPU / CRC | GD32 | GD32 | 合理：本地交互与存储保护就近处理 |
| SD 卡 + SDRAM | GD32 | GD32 | 合理（用途待重规划）：本地数据与日志归 GD32；SDRAM 应由闲置内存池改作 LVGL 显存/日志缓冲 |
| Wi-Fi / MQTT / TLS / OTA / NVS | ESP32 | ESP32 | 合理：无线通信与安全上云一体化于单颗 SoC，是双主控方案的核心 |
| 事件总线 / 跨核 IPC / HSM | 两端镜像 | 两端镜像 | 合理：契约双端镜像、跨核透明分发，是本工程的差异化设计 |
| 边缘 AI 推理 | ESP32 | ESP32 | 合理：利用 Xtensa 向量指令，推理结果经 IPC 联动 GD32 告警 |
| 跨核链路 UART + HS-SPI | 两端 | 两端 | 合理：双链路冗余符合工业高可靠要求 |

# 五、发现的问题清单

| 编号 | 问题描述 |
| --- | --- |
| P1 | LVGL/RTOS 未落地：GD32 为裸机 + 自绘点阵 UI，无触摸；与设计指南 Phase 3（FreeRTOS 任务划分 + LVGL 9.5 五界面 UI）差距最大 |
| P2 | MQ2 采集在通信端：传感器数据直传云端，不进 GD32 实时闭环，与职责分工表不符 |
| P3 | 蓝牙三套并存：BT24 + HC05 + ESP32 内置 BT；HC05 与 SPI2 从机 DMA 通道冲突，评审已证实不可并存 |
| P4 | SDRAM 1.06MB 被零调用内存池占用：LVGL 显存与日志缓冲无处安放，内存规划需先行调整 |
| P5 | 链路硬件拓扑未核实：9600 与 115200 两波特率、BT24 蓝牙中转关系未确认，直接决定蓝牙模块去留与链路主路径 |

# 六、优化建议与实施优先级

| 优先级 | 事项 | 动作 | 涉及端/文件 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 蓝牙收敛与拓扑核实 | 删除 HC05（DMA 冲突）；BT24 与 ESP32 内置 BT 二选一（推荐统一走 ESP32 SPP/BLE）；核实 UART 波特率与蓝牙中转拓扑 | GD32：HC05.c、BT24.c；ESP32：bsp_uart | 单蓝牙路径可通；SPI2 从机 DMA 无冲突；拓扑结论写入文档 |
| P0 | SDRAM 重规划 | 删除零调用双池内存分配器；SDRAM 改为 LVGL 显示缓冲 + 日志环形缓冲 | GD32：malloc.c、Linker 链接脚本 | 内 SRAM ≤ 25KB；SDRAM 全部转实际用途 |
| P1 | LVGL 9.5 移植 GD32 | 引入 FreeRTOS；移植 LVGL（flush_cb = set_window + DMA 流式写）；触摸 indev；实现主仪表盘/透传终端/蓝牙配置/网络设置/系统日志五界面；UI 刷新由事件总线驱动 | GD32：main.c、BSP；新增 LVGL 组件 | UI 刷新无卡顿；触摸可用；云端命令可驱动 UI 刷新 |
| P2 | MQ2 采集归位 | 采集移 GD32 ADC（driver_adc 已有驱动）；事件总线发布 → event_ipc → ESP32 cloud_bridge 上云；本地告警闭环；若板级接线确实在 ESP32 子板，则明确“通信端板载传感器”例外并写入文档 | GD32：driver_adc；ESP32：cloud_bridge、app_tasks | 传感器数据云端可见；告警可触发 GD32 本地联动 |
| P2 | 冗余框架裁剪 | 按 all_structure_optimize.docx P2 清单裁剪两端无调用组件（ESP32 17 组件裁至 10 个以内；GD32 未接入模块移出构建） | 两端 CMakeLists 与源码 | ROM/RAM 指标达标；分层依赖无违规 |

实施顺序说明：P0 的蓝牙收敛与 SDRAM 重规划不依赖 UI 方案，可先行；P1 的 LVGL 移植依赖 P0 释放 SDRAM 并引入 FreeRTOS，属工作量最大项；P2 的 MQ2 迁移需在链路可用（评审 P0 已完成）基础上联调。

# 七、预期收益

| 项目 | 现状 | 优化后 |
| --- | --- | --- |
| 人机交互 | 裸机自绘点阵，仅字符/图形直绘 | LVGL 9.5 图形化五界面 + 电容触摸，支持云端联动刷新 |
| SDRAM 利用 | 1.06MB 被闲置内存池占用 | LVGL 双缓冲显存 + 日志缓冲，物尽其用 |
| 蓝牙 | 三套并存、HC05 与 SPI2 DMA 冲突 | 单蓝牙路径、无硬件冲突、模块成本与功耗下降 |
| 传感器链路 | MQ2 在通信端直传云端 | GD32 实时采集 + 本地闭环 + 跨核上云，职责归位 |
| 职责一致性 | 与设计指南 1.3 分工表多处偏离 | 两端模块分配与设计指南完全对齐，架构可评审 |

# 八、结论

- 整体分配框架合理：“无线通信/AI 归 ESP32、实时采集/显示/本地管理归 GD32”的分工符合工业边缘终端的成熟范式，事件总线跨核化进一步消除了模块位置的物理边界。

- LVGL 部署 GD32 是正确的：由物理绑定、链路带宽、算力、内存、生态、设计一致性六重依据支撑；设计指南本就如此规划，当前差距是“未落地”，无需改判。

- 真正需要调整的模块仅两处：MQ2 传感器归位 GD32；蓝牙收敛为单路径（删除 HC05，BT24 与 ESP32 内置 BT 二选一）。

- 建议实施顺序：P0 蓝牙收敛与拓扑核实、SDRAM 重规划 → P1 LVGL 9.5 + FreeRTOS 落地 GD32 → P2 MQ2 归位与冗余框架裁剪，并与评审报告的 P0~P3 优化路线协同推进。