ESP32S3 端硬件模块

与片上外设分析

Industrial Edge IoT Terminal — 硬件调试参考

适用工程：Industrial_Edge_IoT_Terminal_ESP32S3

文档日期：2026-09-06

# 1  文档说明

本文档汇总 Industrial_Edge_IoT_Terminal_ESP32S3 固件在硬件调试阶段涉及的 外部硬件模块 及其对应的 ESP32-S3 SoC 片上外设，包括引脚分配、关键配置、驱动模块归属与调试要点，供硬件联调与排障参考。

- 信息来源：源码头文件（BSP/Inc、Service/Inc）、sdkconfig.defaults / sdkconfig、partitions_ota.csv，均为实际核对结果。

- 配套资料：esp32s3_resCode_strc_readingSug.docx（源码结构与阅读顺序）、docs/esp32s3_site_develop_guide.docx（开发指南）。

- 状态说明：“启用”= 当前固件实际使用；“备用/未启用”= 代码已实现但开关关闭或未落地，见第 8 章。

# 2  ESP32-S3 SoC 概览

- 内核：双核 Xtensa LX7（当前实际运行 160MHz，sdkconfig.defaults 声明 240MHz，见第 8 章）

- 存储：SRAM 512KB（其中 IRAM 仅 16KB，为链接资源瓶颈）、片内 ROM/缓存；外部 16MB QSPI Flash

- 无线：片上 2.4GHz Wi-Fi 802.11 b/g/n（BLE 5 由同一射频支持，当前未启用）

- 外设资源：UART、ADC/SAR ADC、RMT、SPI、I2C、定时器、看门狗、USB 等

- 调试接口：UART0 控制台（USB-UART）、可选 JTAG（ESP-Prog / USB-Serial-JTAG）

# 3  工程涉及的外部硬件模块

| 硬件模块 | 在本工程中的作用 | 接口方式 / 引脚 | 驱动模块 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MQ2 气体传感器 | 采集可燃气体/烟雾浓度，输出 ppm 与百分比 | 模拟电压 → ADC1_CH5 = GPIO6（量程 0~3.3V） | BSP/bsp_mq2 | 启用 |
| WS2812 RGB 灯珠（1 颗） | 通信状态指示（绿=正常/黄=待连接/红=离线） | 单线串行 → RMT TX = GPIO48 | BSP/bsp_ws2812 + Service/conn_hsm | 启用 |
| GD32H7 主控（对端 MCU） | 跨核通信：传感器数据/控制命令/事件流转 | 主链路 UART1 TX17/RX18；备用 HS-SPI SCK12/MOSI13/MISO11/CS10 | BSP/bsp_uart + Service/link_*、channel | UART 启用 / SPI 未启用 |
| 板载 QSPI Flash 16MB | 固件存储、NVS 凭证、A/B OTA 分区（9.5MB） | 片上 QSPI（无外接引脚） | esp_flash / app_update / nvs_flash | 启用 |
| 2.4GHz Wi-Fi 射频（内置+天线） | 云端 MQTT 通信、OTA 下载 | 内置 RF，天线走板级布局（PCB/IPEX） | Service/wifi_manager、mqtt_client_app、ota_downloader | 启用 |
| USB-UART 调试口（UART0） | 控制台日志输出 + 固件烧录（idf.py monitor） | UART0，默认 GPIO43/44（视开发板 USB-UART 芯片） | ESP-IDF console | 启用 |
| BLE 射频（预留） | 未来低功耗/本地近场通信 | 与 Wi-Fi 共用 2.4GHz 射频 | 无（EVT_COMM_BLE_STATE 仅占位） | 未启用 |

说明：本端自身不直接驱动传感器矩阵（温度/湿度/CO2/压力等），这些由 GD32H7 端采集后经链路传入；MQ2 是本端唯一直接采集的传感模块。

# 4  SoC 片上外设使用映射

| 片上外设 | 实例/通道 | 引脚 | 关键配置 | 使用方（代码） | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UART | UART0（控制台） | GPIO43/44（默认） | 115200 8N1 | ESP-IDF console（idf.py monitor） | 启用 |
| UART | UART1（链路） | TX17 / RX18 | 115200 8N1；RX 缓冲 512B、TX 缓冲 256B、事件队列 20 | bsp_uart + link_protocol + event_ipc | 启用 |
| SAR ADC | ADC1 / CH5 | GPIO6 | 12bit、11dB 衰减（0~3.3V）、30 次采样平均、esp_adc_cal 校准 | bsp_mq2 | 启用 |
| RMT | TX 通道（0） | GPIO48 | 10MHz 时钟；T0H=0.3us / T1H=0.9us；50us 复位；单灯珠 | bsp_ws2812（conn_hsm 驱动） | 启用 |
| SPI | SPI2（master） | SCK12 / MOSI13 / MISO11 / CS10 | 1MHz、半双工、DMA_CH_AUTO | channel_spi（UART/SPI 双链路冗余） | 未启用 |
| Wi-Fi 子系统 | STA 模式 | 内置 RF | 2.4GHz b/g/n；IRAM_OPT=n（省 IRAM） | wifi_manager / mqtt_client_app / ota_downloader | 启用 |
| Flash 控制器 | QSPI | 片上 | 16MB；分区 factory+ota_0+ota_1 | 分区表 / esp_ota / nvs_flash | 启用 |
| 定时器 | esp_timer（软） | — | 1kHz TTS tick、软定时、1s 心跳槽 | tts / soft_timer（裁剪） | 启用 |
| 看门狗 | TASK / INT WDT | — | 任务看门狗 5s、中断看门狗 300ms | 系统级 | 启用 |
| CPU | 双核 Xtensa LX7 | — | 实际 160MHz；核0=系统任务、核1=sensorTask | FreeRTOS 调度 | 启用 |

注：sdkconfig 中 GPTIMER/I2C/MCPWM/SPI-SLAVE 等外设 ISR 均被移出 IRAM（未使用或裁剪），工程当前未使用 I2C/LEDC/TWAI/USB 外设。

# 5  GPIO 引脚分配总表

| GPIO | 功能 | 方向 | 所属外设 | 使用模块 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO6 | MQ2 模拟输入 | 输入 | ADC1_CH5 | bsp_mq2 | 启用 |
| GPIO10 | HS-SPI CS（片选） | 输出 | SPI2 | channel_spi | 备用 |
| GPIO11 | HS-SPI MISO | 输入 | SPI2 | channel_spi | 备用 |
| GPIO12 | HS-SPI SCK | 输出 | SPI2 | channel_spi | 备用 |
| GPIO13 | HS-SPI MOSI | 输出 | SPI2 | channel_spi | 备用 |
| GPIO17 | UART1 TX（→GD32H7 RX） | 输出 | UART1 | bsp_uart | 启用 |
| GPIO18 | UART1 RX（←GD32H7 TX） | 输入 | UART1 | bsp_uart | 启用 |
| GPIO43 | UART0 TX（控制台，默认） | 输出 | UART0 | console | 启用 |
| GPIO44 | UART0 RX（控制台，默认） | 输入 | UART0 | console | 启用 |
| GPIO48 | WS2812 数据 | 输出 | RMT TX | bsp_ws2812 | 启用 |

其余 GPIO 未被固件使用。GPIO43/44 为 ESP-IDF 对 UART0 控制台的默认引脚，实际接线以开发板/原理图 USB-UART 芯片为准。

# 6  硬件调试工具与接口

## 6.1  串口控制台与烧录

- USB-UART（UART0，115200 8N1）：idf.py -p COMx monitor 查看日志、idf.py -p COMx flash 烧录

- 日志来源：ESP-IDF 日志 + log_fw 结构化日志（分级/时间戳，导出用 log_export）

- 首次烧录需按分区表写入：bootloader + partition-table + factory（OTA 后切换 ota_0/ota_1）

## 6.2  逻辑分析仪 / 示波器

- UART1（GPIO17/18）：核对链路帧 0xAA 0x55 头、CRC16-Modbus、字节转义与 115200 波形

- WS2812（GPIO48）：核对 RMT 单线时序（T0H=0.3us / T1H=0.9us）与 50us 复位

- HS-SPI（GPIO10~13，备用）：联调时核对 1MHz 半双工时序与 GD32H7 从机应答

## 6.3  万用表 / 电源

- MQ2 模拟输出：量 ADC 引脚分压（参考 3.3V，12bit 满量程 4095），预热期电压会漂移

- 确认 3.3V/5V 电源轨、GD32H7 与 ESP32S3 之间的电平匹配（均 3.3V 逻辑）

## 6.4  网络与云端调试

- MQTT 上行 topic：ind_edge/terminal/{sensors,alarm,status}；下行：ind_edge/terminal/cmd（QoS1）

- Wi-Fi：确认 SSID/PSK（默认宏或 cred_mgr NVS 覆盖）、信号强度、断线重连（≤5 次）

- OTA：确认 URL 可访问、A/B 分区切换与回滚日志（EVT_SYS_OTA_RESULT）

## 6.5  高级调试（可选）

- JTAG 单步调试：ESP-Prog 或 USB-Serial-JTAG + OpenOCD（需板级支持）

- FreeRTOS 感知调试：查看 5 个业务任务（linkRxTask/eventIpcTask/cloudTask/sensorTask/aiTask）栈与状态

# 7  硬件调试注意事项

- UART 链路：3.3V 电平、115200 8N1；发送为同步 uart_write_bytes（TX 缓冲仅 256B，大包会阻塞调用任务）；链路帧最大约 20B，安全。

- MQ2：模拟信号经 ADC1 采样（30 次平均），量程 0~3.3V；传感器需预热，R0 标定段已注释保留；浓度阈值 1000/2000 ppm 触发告警。

- WS2812：时序严格，必须用 RMT 驱动；由 conn_hsm 状态机直接驱动，无独立任务；灯色绿/黄/红对应在线/待连接/离线。

- HS-SPI（备用）：ChannelSpiUse=0 时未启用，channel_init 注册的是 SPI stub；启用需先与 GD32H7 SPI 从机完成联调，并恢复相应 IRAM 配置。

- Wi-Fi / OTA：为省 IRAM 关闭了 CONFIG_ESP_WIFI_IRAM_OPT 等，OTA 写 flash 期间 Wi-Fi 有瞬断风险；实测掉线请恢复这些选项。

- NVS：nvs 分区（0x6000=24KB）存 Wi-Fi/MQTT/TLS 凭证（cred_mgr），重复烧录默认保留；擦除整个 flash 后凭证恢复为宏默认值。

- IRAM 预算：ESP32-S3 IRAM 仅 16KB，为链接瓶颈；新增 ISR/中断处理函数或启用 SPI 时注意 IRAM 占用与裁剪配置。

# 8  已知差异与注意点

- CPU 频率：sdkconfig.defaults 声明 240MHz，实际 sdkconfig 为 160MHz；如需 240MHz 应重新生成配置。

- BLE：README 宣称 Wi-Fi/BLE 双模，但 sdkconfig 未启用 CONFIG_BT_ENABLED、taskTable 无蓝牙任务；EVT_COMM_BLE_STATE 仅占位。

- Wi-Fi 状态阶段：wifi_manager 头文件注释写 HARDWARE 阶段，main.c initTable 实际登记在 SOFTWARE 阶段（以 initTable 为准）。

- 控制台默认引脚：GPIO43/44 为 ESP-IDF 默认值，代码未显式配置；以开发板 USB-UART 实际接线为准。

- HS-SPI 未联调：channel_spi 代码已完备但 ChannelSpiUse=0；当前实际为 UART 单链路，event_ipc 30s 超时热切换因通道数=1 只告警不切换。

# 9  每模块调试要点与细节注意点

本章按层组织，对每个模块给出调试要点：日志 TAG、关键返回值/错误语义、超时周期与阈值、失败模式与边界、可观测/诊断接口及调试建议。行号引用以当前源码为准。

## 9.1  BSP 板级驱动

### bsp_mq2（MQ2 气体传感器）

- 日志：无自身日志；采样结果由 sensorTask 打印（TAG=sensor）

- 采样参数：30 次采样、每次间隔 delay_us(100)（单次约 3ms+）；ADC1_CH5=GPIO6、12bit、11dB 衰减（0~3.3V 量程）

- 关键风险：adcVal 为 uint16_t，30×4095≈122850 超过 65535 会无符号回绕，高浓度时平均值失真（bsp_mq2.c:45）；电压换算 vrl=raw/2048*3.3V（分母 2048 非 4095）；百分比 pct=raw/2048*100 可超 100%

- 拟合：conc=pow(11.5428*2/Rs, 0.6549)*100；Rs 由回路电压 5V 与负载 0.5kΩ 计算，vrl<=0.01 时 Rs 置 999.9 哨兵（浓度趋近极小值）

- 失败模式：esp_adc_cal_characterize 返回值被忽略、无校准失败检测；adc1_get_raw 无校验

- 调试建议：万用表测 GPIO6 电压对比 raw 换算；传感器需预热；关注 ppm/pct 日志数值合理性

### bsp_ws2812（WS2812 状态灯）

- 日志：TAG=ws2812

- 失败模式：所有 RMT 调用均 ESP_ERROR_CHECK 硬断言，任何失败直接复位、无降级路径；rmt_tx_wait_all_done 用 portMAX_DELAY 无限阻塞；无并发保护（共享 led_strip_pixels 静态缓冲，当前仅 conn_hsm 驱动）

- 边界：无状态查询 API（只写不读）；on() 硬编码 (g,r,b)=(3,18,12) 骚粉色；彩虹刷新建议 20ms 周期（当前未启用）

- 调试建议：逻辑分析仪测 GPIO48：T0H=0.3us / T1H=0.9us / Reset=50us；灯不亮查 3.3V/地线/数据线

### bsp_uart（串口链路）

- 日志：TAG=bsp_uart

- 关键语义：bsp_uart_send 为同步阻塞（uart_write_bytes），失败返回 -1；RX 由 linkRxTask 任务化处理（事件队列 20、RX 缓冲 512、单次读 256）

- 失败模式：事件循环 default 分支吞掉 UART_BUFFER_FULL / UART_FIFO_OVF / UART_RX_TIMEOUT，缓冲满/溢出静默丢包（bsp_uart.c:96-97）；FRAME_ERR/PARITY_ERR 告警并 flush；上层回调慢会填满事件队列导致丢事件

- 调试建议：示波器测 GPIO17/18 波形；确认对端 3.3V 电平匹配；高负载时关注 RX 缓冲溢出与丢包

## 9.2  Service 跨核契约

### link_protocol（链路帧协议）

- 日志：无（纯算法层，由调用方记录）

- 关键语义：build_frame 成功返回转义后帧长、失败返回 0；link_parse_byte 返回 true 仅当解析到完整且 CRC 正确的帧

- 边界：LINK_MAX_DATA_LEN=12、帧头 0xAA 0x55、帧尾 0x0D 0x0A、CRC16-Modbus（初值 0xFFFF/多项式 0xA001）；LINK_FRAME_OVERHEAD 写 8 但真实帧开销为 9，validate_frame 会拒绝所有合法帧，仅限离线测试用

- 失败模式：解析状态机无超时，损坏流停在中间态直到下一个 0xAA；link_parse_buffer 只处理缓冲内第一帧；帧回调为全局单例、后注册覆盖先注册

- 调试建议：抓串口核对帧头/CRC；勿用 validate_frame 做在线校验

### link_payload（载荷 overlay）

- 关键语义：pack/unpack 均为 12 字节 memcpy，无校验、无错误返回；依赖两端结构体布局完全一致，修改字段必须双端同步

- 边界：alarm_level 0/1/2；led_state 0/1；sensor 载荷全小端、x10 语义

- 调试建议：跨核数据乱码时优先怀疑两端 link_payload / link_protocol 版本不一致

## 9.3  Service 事件中枢

### event_bus（事件总线）

- 日志：TAG=event_bus；关键字 subscribe full / publish re-entered

- 关键语义：subscribe 返回句柄、满或失败 -1；publish 返回本地分发数、回调内重入发布被拒返回 0；payload 超 9B 截断；订阅者上限 12

- 失败模式：回调内调用 subscribe/unsubscribe 会死锁（同一 Mutex 不在重入保护内）；回调持锁同步执行，阻塞会卡住所有发布者；勿保存回调 payload 指针；ISR 队列（深度 8）满时静默丢事件

- 调试建议：回调保持短小；打印发布返回值定位订阅链路问题

### event_ipc（跨核桥接）

- 日志：TAG=event_ipc；关键字 RX evt= / link timeout, switching channel / only 1 channel registered

- 关键参数：心跳 5s（EVT_SYS_HEARTBEAT）；30s 无帧判定链路 DOWN；DOWN 时通道数>1 才热切换 (active+1)%n，单通道只告警不切换

- 边界：转发过滤 EVENT_IS_REMOTE，source!=0 防环；payload 超 9B 截断；帧缓冲固定 40B；链路 UP 状态只上报一次（static 标志）

- 可观测：event_ipc_tx_count() / event_ipc_rx_count()

- 调试建议：确认 5s 心跳是否到达对端；链路闪断看 30s 超时与切换日志

### conn_hsm（连接状态机）

- 日志：TAG=conn_hsm；关键字 HSM transition: %d -> %d

- 判定：!link_up→OFFLINE；wifi&&mqtt→CLOUD_CONNECTED；否则 CLOUD_DISCONNECTED（link_up 为硬前提：跨核链路断即使云端通也报 OFFLINE）

- 边界：payload[0]=link_id、payload[1]=state，要求 len>=2；link_id 不在 0/1/2 内忽略；发布 EVT_SYS_STATUS 为 1 字节状态值

- 灯色：绿(0,12,0)=已连接 / 黄(12,12,0)=待连接 / 红(18,0,0)=离线

- 调试建议：灯色异常时逐路查 wifi/mqtt/link 三路 EVT_COMM_* 事件是否到位

## 9.4  Service 网络与云端

### wifi_manager（Wi-Fi STA）

- 日志：TAG=wifi_mgr；关键字 state -> %d / disconnected, retry %d/%d / got ip:

- 关键参数：断线重连最多 5 次、间隔 500ms；wait_connected 超时 15s；事件组 BIT0=CONNECTED / BIT1=FAIL

- 失败模式：重试满置 FAILED 后不自动清位，需手动 reconnect；事件回调内 vTaskDelay(500) 会阻塞 esp_event 任务；仅 GOT_IP 才置 CONNECTED（只关联无 IP 时一直 CONNECTING）；NVS 异常（NO_FREE_PAGES/NEW_VERSION）会擦除整个 NVS，连带清空 cred_mgr 凭证

- 调试建议：观察重连计数与 GOT_IP 时序；默认 SSID=IndustrialEdge

### mqtt_client_app（MQTT 客户端）

- 日志：TAG=mqtt_app；关键字 MQTT connected / MQTT disconnected / subscribed cmd topic: / MQTT error type=%d

- 关键语义：publish 返回 bool（msg_id>=0 判成功）；断线仅置 s_connected=false，无主动重连（靠 esp-mqtt 组件 + cloud_bridge 10s 轮询上报）

- 失败模式：MQTT_EVENT_ERROR 分支直接解引用 evt->error_handle->error_type，该指针可能为 NULL 导致崩溃（mqtt_client_app.c:61，建议加判空）；data/topic 不以 '\0' 结尾

- 边界：QoS1；默认 broker mqtt://broker.emqx.io:1883；TLS 用 mqtts:// + NVS tls_ca，缺客户端证书时降级为仅服务器认证

- 调试建议：抓 MQTT 报文核对 topic：上行 ind_edge/terminal/{sensors,alarm,status}、下行 .../cmd

### cloud_bridge（云端桥接）

- 日志：TAG=cloud_br；关键字 TX sensors -> / TX alarm -> / RX mqtt topic= / Wi-Fi connect timeout, bridge task in degraded mode

- 关键参数：cloudTask 每 10s 轮询 MQTT 状态，仅状态翻转时发布 EVT_COMM_MQTT_STATE；Wi-Fi 等待超时 15s 后降级模式继续运行

- 失败模式：命令识别靠 strstr 子串匹配 “led”/“reboot”/“status”/“ota”，消息含这些子串会误触发；cmd_handler_led 用手写 strstr+atoi 解析 JSON，畸形输入解析出 0 值；cred_update 的 data 中含引号会提前截断；下行 buf[128] 截断超长命令

- 边界：OTA 命令立即创建 8192 栈、优先级 8 的 otaTask

- 调试建议：核对下行 JSON 格式与字段名；避免命令文本含误触发子串

### cred_mgr（NVS 凭证）

- 日志：TAG=cred；关键字 init ok (%d defaults) / nvs_open creds failed: %d

- 关键语义：load 失败返回 -1；store 超过 256B 返回 false；nvs_open 失败后所有 API 返回 -1/false；首启仅在键不存在时写入默认值

- 失败模式：NVS 异常会擦除整个 NVS，云端下发的 TLS 证书等凭证全部丢失；cred_load_str 返回不含 '\0' 的长度，字符串回退路径不保证 '\0' 结尾

- 调试建议：云端 CMD_CRED_UPDATE 可在线更新凭证（限 256B）；重烧保留 NVS 时凭证持久化

## 9.5  Service OTA

### ota_mgr（A/B 分区 OTA 状态机）

- 日志：TAG=ota；关键字 state IDLE/DOWNLOADING/VERIFYING/APPLYING/ROLLBACK、OTA finished, %lu bytes. reboot to apply.

- 关键语义：begin 返回 0 / -1（无更新分区） / -2（esp_ota_begin 失败）；feed 写失败发布 OTA_RESULT_WRITE_ERR；finish 校验失败或设启动分区失败发布 VERIFY_ERR

- 边界：HSM 私有事件 0xF001~0xF006 硬编码且未在任何头文件声明；finish 只提交启动分区不主动重启（重启由调用方负责）；rollback 立即 esp_ota_mark_app_invalid_rollback_and_reboot()

- 失败模式：feed 的 esp_ota_write 失败仅置错误并回 rollback，未释放/abort handle；ota_mgr_state 靠节点 name 字符串比对，节点重名会被误判

- 调试建议：OTA 后确认分区切换（otadata）与回滚日志；文件顶部注释为乱码，不影响代码

### ota_downloader（HTTP 流式下载）

- 日志：TAG=ota_dl；关键字 OTA download task start/done rc=%d / HTTP perform failed: %s

- 关键参数：HTTP 超时 10s、接收缓冲 4096B、无重试；下载任务 8192 栈、优先级 8、单次执行后自杀

- 失败模式：HTTP_DISCONNECTED 事件只打日志不调 finish，真正 finish 在 perform 返回 OK 之后；URL 由 cloud_bridge 的 static ota_url[96] 传参，多次触发会相互覆盖；进度回调 total 固定传 0

- 调试建议：核对 URL 可访问性；观察 perform 返回值与下载字节数

## 9.6  Service 框架组件

### mod_registry（模块注册与依赖调度）

- 日志：TAG=mod_reg；关键字 [stage %d] %s... / skipped: missing dependency

- 关键语义：run_stage 返回本阶段成功执行数；依赖未满足项标记 SKIPPED 且永久跳过；mod_registry_dump 打印每项反射结果（主诊断接口）

- 关键缺陷：mod_registry.c:41 存在未声明变量 x（疑应为 progress=0）；依赖检查注释行尾有非法字符；while(progress) 中 progress 从未复位为 0，存在死循环风险——ModRegUse=1 路径疑似未经编译验证

- 调试建议：启动日志看 init done: hw=%u sw=%u 与 dump；若异常先核查该文件

### hsm_fw（通用 HSM 框架）

- 日志：TAG=hsm / hsm_fw；关键字 %s -> %s

- 失败模式：未处理事件沿父链查找后无匹配则静默忽略、无任何日志（状态卡死难排查）；跃迁为第一个匹配即消费；历史态逻辑为空实现；单任务派发不重入、无内置锁

- 调试建议：状态卡死时检查事件是否被正确派发；跨任务使用需自行加锁

### cmd_dispatcher（命令分发）

- 日志：TAG=cmd_disp（字面量）；关键字 cmd 0x%02X denied: auth=%d need=%d

- 关键语义：cmd_dispatch 返回 0=已分发 / 1=未找到 / -1=fn 为空 / -2=权限不足；cmd_need_auth 未找到命令返回 ADMIN

- 边界：权限为弱校验（auth 由调用方自报，无真实身份绑定）；命令表容量 4、满时静默丢弃；argv 未以 '\0' 终止，handler 须按 argc 处理

- 调试建议：命令未命中返回 1 属正常路径；REBOOT / CRED_UPDATE 为 ADMIN 级敏感命令

### channel（通道抽象）

- 日志：TAG=channel；关键字 uart channel registered / spi stub registered / switch -> %s

- 关键语义：register 返回句柄、表满（4）返回 -1；send 无活动通道返回 -1；UART 通道 link_up 恒 1（无显式链路状态）

- 失败模式：SPI stub 通道 send 恒 -1、link_up 恒 0，热切换切到它后所有发送静默失败；热切换只按 (active+1)%n 轮换、不校验目标 link_up；set_rx_cb 只作用于当前活动通道，切换后新通道未设置 RX 回调则收不到数据

- 调试建议：用 channel_switch_count() 观察切换次数；单通道时确认不误切

### channel_spi（HS-SPI 通道）

- 日志：TAG=ch_spi；关键字 spi_bus_initialize failed: %s / hs-spi channel registered (clk=%d)

- 状态：当前 ChannelSpiUse=0 未启用、不注册；启用需 GD32H7 SPI 从机配合联调

- 关键参数：1MHz、mode0、SPI2 master、queue 4、DMA_CH_AUTO；RX 为轮询模式（channel_spi_poll_rx），当前无任何调用者

- 失败模式：从机协议约定首字节为长度（len<=256 且 <0xE0），不符则数据错位或丢弃；spi_device_transmit 阻塞无超时，从机不应答可能挂住调用方；半双工发送时无接收

- 调试建议：启用前先与对端确认应答式协议；示波器测 SCK/MOSI/MISO/CS（GPIO10~13）

### tts（时间触发调度器）

- 日志：TAG=tts（字面量）；关键字 create timer failed / init ok

- 关键参数：1kHz tick（esp_timer）、8 槽；register 返回 0 / -1（未初始化/参数错/表满）；phase 首触发带 +1 tick 偏移

- 失败模式：回调运行在 esp_timer 任务上下文，任一回调阻塞会卡死整个 esp_timer 任务（全系统定时瘫痪）；回调须 <50us；s_tick 32 位约 49.7 天回绕；unregister 按 fn 只注销第一个匹配

- 调试建议：回调保持极短小；定时异常优先查 tts 槽回调

### log_fw（结构化日志）

- 日志：TAG=log_fw

- 关键参数：4KB 环形缓冲 overwrite（最新保留、最旧丢弃）；单条上限 128B；条目头 8B（注释写 11B 为过时信息）

- 失败模式：导出用启发式校验头（len>128 或 level 越界则跳过），被覆盖残留可能误跳过；时间戳基于 xTaskGetTickCount，约 49 天回绕

- 调试建议：log_export() / log_usage_percent() 查看缓冲使用率并导出

### ai_pipeline（边缘 AI 异常检测）

- 日志：TAG=ai；关键字 init ok (window=%d ch=%d)

- 关键参数：窗口 16 样本、滤波系数 0.3、3 通道；硬限（x10 单位）：gas=10000 / temp=800 / humid=900，超限即 level 2；σ 判据 dev>3σ→2、>2σ→1；趋势判据单步增量>1.0 且连续 3 步上升→level 1（仅 σ 判据为 0 时）；联动：gas 预警且 temp>700 且 humid>800→升级 level 2、score 1000

- 边界：异常事件仅本地发布 EVT_SENSOR_ANOMALY（6B），上云由 cloud_bridge 另行处理；trend streak 为函数级静态，多任务并发调用无锁有竞争风险

- 可观测：ai_pipeline_feature(ch) 可查各通道 mean/stddev/max/last

- 调试建议：误报/漏报时先核对各通道喂入值语义（temp/humid 均为 x10）与硬限/σ 阈值

### mempool / soft_timer / actor / topic（已裁剪模块）

- mempool：alloc 耗尽返回 NULL；init 无返回值、失败静默（可用 count()==0 判断）；ISR 变体无锁、仅限单一 ISR 上下文

- soft_timer：三层轮（1ms 32 槽 / 10ms 16 / 100ms 16）；回调运行在 esp_timer 上下文勿阻塞；句柄跨轮全局编号，注销后复用可能错乱

- actor：post 队列满（默认 8）静默返回 false 丢消息；payload 指针不拷贝需调用方保证存活；actor_destroy 直接删任务不安全

- topic：通配仅支持 “*” 与 “x.*” 前缀；域级回退名较粗糙；本地发布不经 topic_dispatch（仅 event_ipc RX 路径调用）

## 9.7  APP 任务层

### SensorTask（传感器任务）

- 日志：TAG=sensor；关键字 MQ2 ppm=%lu pct=%u

- 关键参数：周期 2s；ppm>1000 发 EVT_SENSOR_ALARM（level1）、>2000 为 level2（危险）；事件载荷固定按 9B 发布

- 失败模式：float 强转 uint32 截断；任务栈 3072 内含 pow 浮点运算需留意余量；任务创建失败仅告警、无回滚（系统带病运行）

- 调试建议：每 2s 观察 ppm/pct 日志与告警事件；确认 MQ2 预热后读数稳定

### AiTask（AI 巡检任务）

- 日志：关键字 AI task started

- 关键参数：每 5s 巡检一次

- 调试建议：作为 ai_pipeline 宿主任务，栈 4096