ESP32S3 端固件源码逻辑结构

与建议阅读顺序

Industrial Edge IoT Terminal — 无线通信端

适用工程：Industrial_Edge_IoT_Terminal_ESP32S3

文档日期：2026-09-06

# 1  文档说明

本文档汇总 Industrial_Edge_IoT_Terminal_ESP32S3 工程（ESP-IDF / FreeRTOS）的源码逻辑结构与建议阅读顺序，目的是让新成员在最短时间内建立对整个固件的完整认知，再按需深入细节。

- 阅读对象：ESP32S3 无线通信端固件源码（不含 build/ 构建产物）

- 配套资料：仓库根 README.md（双 MCU 分工）、工程内 README.md（本端功能/架构）、docs/esp32s3_site_develop_guide.docx（开发指南）

- 组织方式：先讲总体结构与启动流程，再按层介绍模块，最后给出分步阅读路线图与已知实现差异。

- 准确性说明：本文内容基于源码逐文件核对；个别头文件注释与实现不一致之处已在第 10 章如实标注，阅读时以实际代码为准。

# 2  工程定位与总体架构

本工程是双 MCU 工业边缘 IoT 终端（Industrial Edge IoT Terminal）的 无线通信端，与 GD32H7 端（实时采集/显示控制端）通过串口链路（link 协议）协作。本端负责无线接入、云端交互与系统级事件调度。

- 定位：Wi-Fi 接入、MQTT 云通信、A/B 分区 OTA、边缘 AI 异常检测、跨核事件总线桥接

- 技术栈：乐鑫 ESP-IDF v5.x（FreeRTOS、双核 Xtensa LX7）、esp-mqtt、esp_http_client、NVS、RMT、ADC、UART

- 编译目标：esp32s3，16MB Flash，A/B 分区表（factory + ota_0 + ota_1 各 3MB）

- 构建组织：单组件工程，main/CMakeLists.txt 用 file(GLOB) 收集全部层的源文件，增删文件后需 idf.py fullclean

- 编程范式：表驱动初始化（initTable + taskTable）、功能开关宏裁剪（sys.h）、事件驱动解耦（event_bus）

# 3  目录结构与分层

工程目录（省略 build/、.cache/ 等产物）：

Industrial_Edge_IoT_Terminal_ESP32S3/

├── CMakeLists.txt            # 工程根 CMake，标准 ESP-IDF 样板

├── sdkconfig.defaults        # 默认配置（16MB Flash、-Os、IRAM 裁剪）

├── partitions_ota.csv        # A/B 分区表：factory/ota_0/ota_1

├── main/

│   ├── CMakeLists.txt        # GLOB 收集各层源码，单组件注册

│   └── main.c                # app_main：分阶段初始化表 + StartTask 入口

├── APP/                      # 应用任务层：taskTable 任务注册表、SensorTask

├── BSP/                      # 板级驱动：bsp_mq2 / bsp_ws2812 / bsp_uart

├── System/                   # 功能开关 sys.h、编译期校验 config_verify.h、工具

├── HAL/  Driver/             # 硬件抽象层 / 设备驱动层（预留空目录）

├── Service/                  # 服务层（25 个模块，本工程核心）

└── docs/                     # esp32s3_site_develop_guide.docx 开发指南

分层依赖方向（上层依赖下层，Service 内部通过事件解耦）：

| 层次 | 目录 | 内容 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用层 | APP/ | 任务注册表 app_tasks、业务任务（SensorTask 等） | BSP、Service |
| 入口层 | main/ | app_main、initTable 初始化表框架 | 全部层 |
| 系统层 | System/ | 功能开关宏、编译期校验、通用工具 | 仅标准库 |
| 服务层 | Service/ | 事件总线/跨核/云端/OTA/框架组件 | BSP（链路）、System |
| 板级层 | BSP/ | MQ2、WS2812、UART 串口链路驱动 | HAL 概念接口（直接调用 ESP-IDF API） |
| 预留层 | HAL/、Driver/ | 空目录，CMake 已预留 GLOB 与头文件路径 | — |

说明：HAL/DRiver 4 个目录当前为空，放入 .c/.h 后即自动参与编译。

# 4  启动流程与任务模型

## 4.1  app_main 三步启动

app_main

├── 1) System_Module_Init()   按 initTable 分两阶段初始化

│      HARDWARE 阶段 → SOFTWARE 阶段

│      ModRegUse=1：mod_registry 按 depends_on 位掩码做阶段内拓扑排序

│      ModRegUse=0：回退 initTable_run 按表序执行

├── 2) System_Init()          软件钩子：注册 TTS 1s 心跳槽（tts_heartbeat_cb）

└── 3) 创建 StartTask（固定核 0）

└── StartTask：按 taskTable 批量创建 5 个 worker 任务后删除自身

initTable 实际条目（按 sys.h 当前开关裁剪后）：

| 阶段 | 模块表项 | 使能条件 | 依赖位 |
| --- | --- | --- | --- |
| HARDWARE | mq2 | SensorUse && Mq2Use | 无（不登记） |
| HARDWARE | ws2812 | Ws2812Use | 无（不登记） |
| HARDWARE | bsp_uart | LinkUse | 登记 MOD_LINK |
| SOFTWARE | mempool | MemPoolUse（当前 0，裁剪） | 无 |
| SOFTWARE | event_bus | EventBusUse | MOD_EVENT_BUS（根） |
| SOFTWARE | soft_timer | SoftTimerUse（当前 0，裁剪） | 无 |
| SOFTWARE | tts | TtsUse | 无 |
| SOFTWARE | log_fw | LogUse | 无 |
| SOFTWARE | channel | ChannelUse && LinkUse | MOD_CHANNEL |
| SOFTWARE | cred_mgr | CredUse | 无 |
| SOFTWARE | hsm_fw | EventBusUse && HsmFwUse | MOD_EVENT_BUS |
| SOFTWARE | conn_hsm | HsmUse | MOD_EVENT_BUS |
| SOFTWARE | event_ipc | EventBusUse && LinkUse && ChannelUse | MOD_EVENT_BUS ¦ MOD_CHANNEL |
| SOFTWARE | ai_pipe | AiUse && EventBusUse | MOD_EVENT_BUS |
| SOFTWARE | ota_mgr | OtaUse && HsmFwUse | MOD_HSM_FW |
| SOFTWARE | cmd_disp | CmdUse | 无 |
| SOFTWARE | wifi_mgr | WiFiUse | MOD_WIFI |
| SOFTWARE | mqtt_app | MqttUse | MOD_WIFI |
| SOFTWARE | cloud_br | CloudUse | MOD_EVENT_BUS ¦ MOD_MQTT |

依赖机制：MOD_XX 枚举值即依赖位图位索引，BIT_MOD(id)=1<<id，depends_on 满足（已完成集合覆盖其位）才执行，否则跳过并记录 INIT_RESULT_SKIPPED。

## 4.2  taskTable 任务注册表（当前生效 5 个任务）

| 任务名 | 入口函数 | 栈 / 优先级 / 核 | 使能条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| linkRxTask | bsp_uart_rx_task | 3072 / 6 / 核0 | LinkUse |
| eventIpcTask | event_ipc_task | 3072 / 5 / 任意核 | EventBusUse && LinkUse |
| cloudTask | cloud_bridge_task | 4096 / 2 / 任意核 | CloudUse |
| sensorTask | SensorTask | 3072 / 4 / 核1 | SensorUse |
| aiTask | AiTask | 4096 / 3 / 任意核 | AiUse |

- 链路接收任务（linkRxTask，优先级最高 6）：UART 事件队列阻塞接收，收到整帧调用 link 解析回调

- 跨核桥接任务（eventIpcTask）：每 5s 发心跳帧；30s 无任何帧判定 LINK_DOWN，通道数>1 时热切换

- 云端任务（cloudTask，优先级最低 2）：订阅总线事件→上行 JSON；每 10s 轮询 MQTT 连接状态并回灌 EVT_COMM_*

- 传感器任务（sensorTask，固定核 1）：每 2s 采 MQ2 浓度，发布 EVT_SENSOR_DATA（按 9 字节载荷）/EVT_SENSOR_ALARM

- AI 任务（aiTask）：作为 ai_pipeline 的宿主任务（窗口特征计算）

- 注意：无 WS2812 任务（由 conn_hsm 状态机直接驱动灯珠），无蓝牙任务（BLE 未启用）。

# 5  BSP 板级驱动层

## 5.1  bsp_uart — 串口链路（ESP32S3 ⇄ GD32H7）

- UART1，TX=GPIO17 / RX=GPIO18，115200 8N1；UART0 留作控制台

- bsp_uart_init 安装驱动并注册事件队列；接收任务化（linkRxTask 阻塞等帧），发送为同步 uart_write_bytes

- 承载 link_protocol 链路帧（解转义后最大约 20 字节：头 2 + 地址/命令/长度 3 + data≤12 + CRC 2 + 尾 2）

## 5.2  bsp_mq2 — MQ2 气体浓度传感器

- ADC1 通道 5（GPIO6），12bit / 11dB 衰减；内部 30 次采样平均

- mq2_getConcentration() 按拟合曲线 Rs→ppm；mq2_getPercentage() 归一化 0~100%

- HARDWARE 阶段初始化（表项 mq2）

## 5.3  bsp_ws2812 — 状态指示灯带

- RMT TX（新版驱动）+ GPIO48，单灯珠；ws2812_one/zero 编码与 50us 复位符号

- 无独立任务——由 conn_hsm 在通信状态跃迁时直接调用 ws2812_writeGRB 改变灯色

# 6  System 系统配置层

## 6.1  sys.h — 功能开关宏（23 个）

| 宏 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SensorUse / Mq2Use | 1/1 | 传感器功能 / MQ2 气体传感器 |
| Ws2812Use | 1 | WS2812 状态灯带 |
| LinkUse | 1 | 与 GD32H7 的串口链路（bsp_uart + link_protocol） |
| WiFiUse | 1 | Wi-Fi STA 连接管理 |
| MqttUse | 1 | MQTT 云端客户端（依赖 WiFiUse） |
| CloudUse | 1 | 云端桥接服务（依赖 EventBusUse + MqttUse） |
| EventBusUse | 1 | 事件总线（系统级消息中枢） |
| HsmUse | 1 | 连接层次状态机 conn_hsm |
| ModRegUse | 1 | 模块注册表与依赖拓扑排序（架构 3.1） |
| MemPoolUse | 0 | 内存池/对象池（架构 3.6，当前无调用者被裁剪） |
| SoftTimerUse | 0 | 软定时器轮（架构 3.8，节拍已由 TTS 提供，被裁剪） |
| ChannelUse | 1 | 通道抽象（架构 3.3，UART 通道 + SPI 占位） |
| ChannelSpiUse | 0 | HS-SPI 真实通道（架构 3.3b，SPI 从机联调未完成） |
| CmdUse | 1 | 命令分发器（架构 3.7） |
| HsmFwUse | 1 | 通用 HSM 框架（架构 3.10） |
| LogUse | 1 | 结构化日志（架构 3.9） |
| TtsUse | 1 | 时间触发调度器（架构 3.5） |
| ActorUse | 0 | Actor 模型（架构 3.4，无调用者被裁剪） |
| TopicUse | 0 | 主题化订阅（架构 3.2，无调用者被裁剪） |
| CredUse | 1 | 凭证管理器（架构 3.12，NVS 存储） |
| OtaUse | 1 | A/B 分区 OTA（架构 3.11） |
| AiUse | 1 | 边缘 AI 推理管线（架构 3.13） |

修改开关后，initTable / taskTable 通过条件编译自动裁剪对应模块。

## 6.2  config_verify.h — 编译期依赖校验

对非法开关组合直接 #error：MqttUse 需 WiFiUse、CloudUse 需 MqttUse、HsmUse 需 EventBusUse、ChannelUse 需 LinkUse、ChannelSpiUse 需 ChannelUse、OtaUse 需 HsmFwUse、AiUse/TopicUse 需 EventBusUse、CredUse 需 WiFiUse 或 MqttUse。

## 6.3  工具

- sys.c：delay_us（esp_rom_delay_us 忙等延时，供 MQ2 采样间隔等使用）

- self_def.c：gpio_toggle_level（全工程无调用者，预留工具）

# 7  Service 服务层（工程核心）

Service 共 25 个模块（Inc 25 个 .h / Src 24 个 .c），按职责分 5 组介绍，模块总表见 7.6。

## 7.1  跨核契约三件套（优先阅读）

link_protocol — 与 GD32H7 完全镜像的链路帧纯实现：帧头 0xAA 0x55、CRC16-Modbus、字节转义（AA/55/0D/0A/CC→CC 01~CC）、逐字节解析状态机；无硬件依赖，解析完成经回调上抛。API：build_frame / link_parse_byte / link_set_frame_callback 等。

link_payload — 定义 data[12] 载荷 overlay（五个结构体全部 _Static_assert 12 字节）与地址/命令字枚举：ESP32S3=0x01、GD32H7=0x02；命令含 HEARTBEAT 0x00、SENSOR_DATA 0x01、ALARM 0x02、LED_CTRL 0x10、DISPLAY 0x11、REBOOT 0x12、EVENT 0x20、TIME_SYNC 0x21 等。典型载荷：sensor_payload_t（temp/humid/gas/co2/press 各 x10）、event_payload_t（event_id+source+payload[9]，跨核事件线缆格式）。

event_id — 跨核事件 ID 契约（16bit = 域段 + 序号）：0x01xx 传感域（DATA/THRESHOLD/ALARM/ANOMALY/KWS）、0x02xx 通信域（WIFI/MQTT/LINK/BLE 状态，默认不跨核）、0x03xx 控制域（LED/DISPLAY/ACTUATOR）、0x04xx 系统域（HEARTBEAT/STATUS/OTA_REQ/REBOOT/TIME_SYNC/OTA_RESULT/LOG/ACL_DENIED）。宏 EVENT_IS_REMOTE 按域判定是否需跨核；配套 event_orient_t（LOCAL/REMOTE/ANY）。新增事件两端必须同步。

## 7.2  事件中枢（系统骨架）

event_bus — 本地同步发布/订阅中枢：订阅者数组（≤12 个）按事件 ID 精确匹配分发，EVT_REMOTE_WILDCARD=0xFFFE 为跨核通配订阅；载荷上限 EVENT_PAYLOAD_MAX=9 字节；回调锁内同步执行并带重入检测；ISR 发布经队列延迟到 evtIsrBridge 任务处理。

event_ipc — 跨核事件桥接：既是总线通配订阅者（TX：本地事件→LINK_CMD_EVENT 帧→对端），又是 link 帧接收者（RX：事件帧→source=1 本地投递防环）；RX 还将旧命令帧转译为本地事件（SENSOR_DATA→EVT_SENSOR_DATA、LED_CTRL→EVT_CTRL_LED 等）。心跳 5s / 链路超时 30s 判定 DOWN 并触发通道热切换。

conn_hsm — 连接状态机：订阅 EVT_COMM_WIFI/MQTT/LINK_STATE 三路状态事件，维护三布尔并重算状态（!link→OFFLINE；wifi&&mqtt→CLOUD_CONNECTED；否则 CLOUD_DISCONNECTED），跃迁时驱动 WS2812（绿/黄/红）并发布 EVT_SYS_STATUS。注：实现为扁平布尔重算，并非真 HSM 树（见第 10 章）。

## 7.3  网络与云端

wifi_manager — ESP-IDF STA 模式连接管理：事件循环 + 事件组同步等待，断线自动重连（≤5 次），SSID/PSK 可被 NVS 凭证（cred_mgr）覆盖；wifi_state_t 与 comm_state_t 数值兼容，便于转成总线事件。

mqtt_client_app — esp-mqtt 封装：建连、订阅下行 topic、发布（QoS1）、消息回调；topic 命名 ind_edge/terminal/{sensors,alarm,status}（上行）、cmd（下行）；mqtts:// 时从 cred_mgr 载入 TLS CA/证书/密钥。

cloud_bridge — 云端桥接大脑：订阅传感器/告警/心跳事件→JSON→MQTT 上行（sensor: {"temp","humid","gas","co2","press"}；alarm: {alarm_id,level,val}；心跳: {heartbeat,uptime_s}）；MQTT 下行命令→cmd_dispatcher 分发（led/reboot/status/ota/cred_update）；Wi-Fi 连上后调用 mqtt_client_app_start，cloudTask 每 10s 轮询 MQTT 状态回灌 EVT_COMM_*。

cred_mgr — NVS 凭证管理器（命名空间 creds）：Wi-Fi/MQTT/TLS 凭证按名读写，首启写默认值；CRED_WIFI_SSID/PSK、CRED_MQTT_URI/CLIENTID、CRED_TLS_CA/CERT/KEY。

## 7.4  OTA 闭环

ota_mgr — A/B 分区 OTA 状态机（esp_ota_ops 落地），状态用 hsm_fw 框架表达：ota_idle 为根节点，download/verify/apply/rollback 四子节点，私有事件 0xF001~0xF006 驱动跃迁，结果发布 EVT_SYS_OTA_RESULT；EVT_SYS_OTA_REQ 启动。

ota_downloader — esp_http_client 流式下载：事件回调中按块 ota_mgr_feed，结束 ota_mgr_finish；支持 Basic Auth/TLS；独立任务包装 ota_download_task 由 cloud_bridge 在收到 OTA 命令时创建（8KB 栈）。

## 7.5  框架与基础设施

mod_registry — initTable 依赖拓扑调度器：阶段内多轮扫描，depends_on 位掩码全部满足才执行；结果反射 INIT_RESULT_PENDING/OK/FAIL/SKIPPED，mod_registry_dump 打印诊断。

hsm_fw — 通用层次状态机框架：状态节点树（parent 链）+ 跃迁表 + on_entry/on_exit + 历史态；事件本层优先、逐级向父级委托。实际用户是 ota_mgr。

cmd_dispatcher — 命令字→处理函数 + ACL 权限标志的命令表分发（最多 4 张表）；内建命令 LED 0x01 / DISPLAY 0x02 / REBOOT 0x03 / SET_THRESHOLD 0x04 / OTA_START 0x10 / OTA_ABORT 0x11 / GET_STATUS 0x20 / CRED_UPDATE 0x30；handler 实现位于 cloud_bridge.c（cmd_handler_led/reboot/get_status/cred_update）。

channel / channel_spi — 通道抽象层：channel_t 虚表（send/set_rx_cb/link_up）+ 注册表（≤4）+ 热切换。当前固件为 UART 通道（真实）+ SPI stub（ChannelSpiUse=0）；channel_spi 为已写好待联调的真实 HS-SPI 通道（SPI2 master 半双工，SCK=12/MOSI=13/MISO=11/CS=10，1MHz），启用后实现 UART+SPI 双链路冗余。

tts — 时间触发调度器：esp_timer 1kHz tick，8 槽时间表（period+phase），ISR 上下文确定性分发；当前注册 1s 心跳槽发布 EVT_SYS_HEARTBEAT。

log_fw — 结构化日志：分级+时间戳+4KB 环形缓冲（overwrite），log_export 导出。注：头文件宣称发布 EVT_SYS_LOG，实现未发布（见第 10 章）。

ai_pipeline — 边缘 AI 异常检测：订阅 EVT_SENSOR_DATA，3 通道（gas/temp/humid）16 样本滑动窗口特征（均值/方差）+ 一阶低通 + 2σ/3σ 阈值评分 + 趋势/联动检测，异常时发布 EVT_SENSOR_ANOMALY（level 0/1/2）。

mempool / soft_timer / actor / topic — 当前均被裁剪（开关=0）但代码完整：定长块+位图内存池；三层时间轮软定时器；Actor 任务框架；字符串主题 + 前缀通配（sensor.*）。需要时再启用研读。

## 7.6  模块总表

| 模块 | 职责一句话 | 关键依赖 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| link_protocol | 链路帧编解码（CRC16-Modbus、转义、解析状态机） | 标准库 | 启用 |
| link_payload | data[12] 载荷 overlay，双端共享契约 | link_protocol | 启用 |
| event_id | 跨核事件 ID 契约（四域） | — | 启用 |
| event_bus | 本地同步发布/订阅中枢 | event_id | 启用 |
| event_ipc | 总线⇄link 帧跨核桥（心跳/超时热切换） | event_bus、channel | 启用 |
| conn_hsm | 连接状态→WS2812 灯色 + EVT_SYS_STATUS | event_bus | 启用 |
| wifi_manager | STA 连接/重连管理 | cred_mgr | 启用 |
| mqtt_client_app | esp-mqtt 封装（QoS1） | wifi、cred_mgr | 启用 |
| cloud_bridge | 事件⇄JSON/MQTT 桥接、下行命令入口 | event_bus、mqtt | 启用 |
| cred_mgr | NVS 凭证（Wi-Fi/MQTT/TLS） | nvs_flash | 启用 |
| ota_mgr | A/B 分区 OTA 状态机（hsm_fw 表达） | esp_ota、hsm_fw | 启用 |
| ota_downloader | HTTP 流式下载→ota_mgr_feed | ota_mgr | 启用 |
| mod_registry | 初始化依赖拓扑调度 | — | 启用 |
| hsm_fw | 通用层次状态机框架 | — | 启用 |
| cmd_dispatcher | 命令表分发 + ACL | cloud_bridge | 启用 |
| channel | 通道抽象 + 热切换（嵌 UART/stub） | bsp_uart | 启用 |
| channel_spi | 真实 HS-SPI 通道（未联调） | channel | 关闭 |
| tts | 时间触发调度（1kHz 时间表） | esp_timer | 启用 |
| log_fw | 分级环形缓冲结构化日志 | — | 启用 |
| ai_pipeline | 滑动窗口异常检测管线 | event_bus | 启用 |
| mempool | 定长块位图内存池 | FreeRTOS | 关闭 |
| soft_timer | 三层时间轮软定时器 | esp_timer | 关闭 |
| actor | Actor 任务框架 | FreeRTOS | 关闭 |
| topic | 字符串主题+前缀通配订阅 | event_id | 关闭 |

# 8  事件驱动数据流（总线版）

系统所有业务交互均通过事件总线，无硬编码调用链（除 cmd_dispatcher 的命令表回调）：

上行: 采集/对端 --> event_bus.publish(EVT_SENSOR_DATA, ANY)

├── [本地] cloud_bridge 订阅 --> JSON --> mqtt_client_app --> 云平台

└── [跨核] event_ipc 通配订阅 --> link 帧 --> bsp_uart --> GD32H7 总线

下行: 云平台 --> mqtt_client_app --> cloud_bridge --> cmd_dispatch / publish(EVT_CTRL_*, ANY)

└── event_ipc --> link 帧 --> GD32H7 执行

状态: wifi/mqtt/link 状态 --> event_bus(EVT_COMM_*) --> conn_hsm(重算) --> WS2812 灯色

关键约定：事件载荷 ≤9 字节（EVENT_PAYLOAD_MAX = link 帧 12 字节 − 事件帧头 3 字节）；业务模块只 publish 不关心消费方，跨核与否由 event_ipc 按 EVENT_IS_REMOTE 自动判定。

# 9  建议阅读顺序

按“先整体后细节、先骨架后血肉”的顺序分 7 步，括号为预估工作量。每步末尾给出验收标准，达到后即可进入下一步。

- 第 0 步  全局概览

- 仓库根 README.md（双 MCU 分工）与本工程 README.md（功能/架构/数据流）

- docs/esp32s3_site_develop_guide.docx：与现场站点对接的开发指南（如有）

- main/CMakeLists.txt、partitions_ota.csv、sdkconfig.defaults：理解单组件构建、A/B 分区与 IRAM 裁剪思路

- 验收：能说出“本端管无线+事件总线，对端管采集+显示”，以及两者间链路格式。

- 第 1 步  入口与初始化骨架

- main/main.c：initTable 两阶段 + mod_registry 拓扑排序，这是全部模块 init 的“名单与执行顺序”

- System/Inc/sys.h、config_verify.h：功能开关如何裁剪模块、非法组合如何被 #error 拦截

- APP/app_tasks.c：taskTable 5 个任务、StartTask、System_Init 钩子

- BSP 三驱动（bsp_uart / bsp_mq2 / bsp_ws2812）：板级初始化的具体细节

- 验收：能顺着 app_main 讲出从复位到任务运行的全过程。

- 第 2 步  跨核契约三件套

- link_protocol.h：帧格式（帧头/CRC16-Modbus/转义/data≤12B）与解析状态机

- link_payload.h：五种 data[12] overlay 与命令字/地址枚举

- event_id.h：事件域划分（传感/通信/控制/系统）、EVENT_IS_REMOTE 跨核判定

- 验收：能手写一个跨核事件的完整链路（ID→帧→对端）。这是双端共享的“语言”，后续模块都建立在其上。

- 第 3 步  事件骨架

- event_bus：发布/订阅语义、9 字节载荷约束、ISR 发布路径

- event_ipc：TX 通配订阅 + RX 帧回调的双向桥接、心跳/超时逻辑

- conn_hsm：EVT_COMM_* → 三态重算 → WS2812 + EVT_SYS_STATUS

- 验收：能画出“传感器数据从 GD32H7 总线到云端”的完整事件流。

- 第 4 步  网络与云端链路

- wifi_manager → mqtt_client_app → cloud_bridge → cred_mgr：按此顺序读，先搭连接后看业务

- cloud_bridge：上行 JSON 组装、下行命令路由到 cmd_dispatcher、状态回灌

- cmd_dispatcher：命令表与 ACL 权限模型（顺带完成）

- 验收：能讲清一条 MQTT 下行命令如何最终控制对端 LED。

- 第 5 步  OTA 与通用 HSM 框架

- ota_downloader：HTTP 流式下载与分块喂给状态机

- hsm_fw.h → ota_mgr：先看框架（节点树+跃迁表+事件委托），再看 OTA 如何用它表达 download/verify/apply/rollback

- 验收：能讲清 A/B 分区“下载→校验→提交→回滚”的状态机路径。

- 第 6 步  其余框架组件（按需）

- channel / channel_spi：双通道冗余设计（当前 UART + SPI stub）

- tts、log_fw、mod_registry：调度/日志/依赖拓扑细节

- ai_pipeline：滑动窗口特征与异常判据

- mempool / soft_timer / actor / topic：已裁剪模块，需要时再读

- 验收：不需要看懂全部细节，知道“每个模块是干什么的、归谁用”即可。

## 阅读建议

- 先 .h 后 .c：头文件顶部注释通常包含设计意图与使用说明；.c 只在需要看实现时读。

- 以 sys.h 与 initTable 为“权威”：个别头文件注释与 main.c 实际登记可能不一致（见第 10 章），判断“谁在用”以 initTable/taskTable 为准。

- 跨核契约谨慎改：event_id / link_payload 是两端共享文件，任何修改必须 GD32H7 端同步，否则链路错乱。

- 构建注意：main/CMakeLists.txt 用 GLOB 收集源码，新增/删除 .c 文件后必须 idf.py fullclean 再 build。

- 关注关闭模块：MemPoolUse 等 5 个开关=0 的模块代码完整但未参与链接，阅读时可跳过，需要时再启用。

# 10  已知实现差异与注意点

以下均为源码核对中发现的“注释/文档与实际实现不一致”之处，阅读与排障时务必留意：

- mod_registry.c 疑似笔误：第 41 行存在未声明变量 x（应为每轮复位 progress=0），该调度代码当前可能未经 ModRegUse=1 编译路径验证；语义描述以头文件注释与 main.c 表项为准。

- conn_hsm 并非真 HSM：头文件宣称层次状态树，实现为三个布尔量扁平重算；且 conn_hsm 未使用 hsm_fw 框架（hsm_fw 的真正落地者是 ota_mgr）。

- 事件载荷 9B vs 链路 12B：EVENT_PAYLOAD_MAX=9（总线），link 帧 data 满 12B（含 3 字节事件头）；SensorTask 按 9B 发布，ai_pipeline 按结构体解析时需留意截断语义。

- log_fw 未上总线：头文件称日志经 EVT_SYS_LOG 发布，实现仅本地 4KB 环形缓冲，未发布事件。

- wifi_manager 初始化阶段：头文件注释为 HARDWARE 阶段，main.c initTable 实际登记在 SOFTWARE 阶段（以 initTable 为准）。

- README 宣称 Wi-Fi/BLE 双模，但 BLE 未实现：sdkconfig 未启用 CONFIG_BT_ENABLED，taskTable 无蓝牙任务，EVT_COMM_BLE_STATE 仅占位。

- sdkconfig.defaults 与 sdkconfig 不一致：defaults 请求 240MHz，实际 sdkconfig 为 160MHz（若需验证可重新生成配置）。

- 注释乱码：hsm_fw.c、ota_mgr.c 顶部、mod_registry.c 部分中文注释存在 GBK/UTF-8 双重转码乱码，以英文标识符与结构声明为准。

- HAL/、Driver/ 为空：CMake 已预留收集路径，放入源码即自动参与编译。

- SPI 双链路未联调：ChannelSpiUse=0（用 stub），当前实际为 UART 单链路；event_ipc 的 30s 超时热切换因通道数=1 只告警不切换。